|  | Pontiac 265-455. |
| --- | --- |

|  | Bultar; Smörjning/tätning; Foot pounds; Newton meter. Ramlagerbultar; Motorolja; 100 ft-lbs; 135 Nm. Bakre ramlagerbultar; Motorolja; 120 ft-lbs; 162 Nm. Vevstakar; Monteringsolja; 45 ft-lbs; 61 Nm. SD vevstakar; Monteringsolja; 65 ft-lbs; 88 Nm. Topplock - standard, järn. (Topplock Aluminium, se tillverkarens rekommendation).; Motorolja; 95 ft-lbs; 128 Nm. Vipparmar; Motorolja; 20 ft-lbs; 27 Nm. Vipparmsbultar; Gänglåsning (Loctite); 55 ft-lbs; 75 Nm. Oljepumpen; Motorolja; 30 ft-lbs; 40 Nm. Oljeskvalpskydd; Motorolja; 15 ft-lbs; 20 Nm. Oljetråget; Motorolja; 12 ft-lbs; 16 Nm. Kamkedjan (Övre kugghjulet); Gänglåsning (Loctite); 45 ft-lbs; 61Nm. Kamaxelns stödplatta; Motorolja; 15 ft-lbs; 20 Nm. Kamkedjeskyddet; Motorolja; 35 ft-lbs; 47 Nm. Insuget (Viktigt - kontrollera instruktionen på eftermarknadsinsug) Dra alltid insuget i 4-5 steg.; Gängtätning (sillikon); 40 ft-lbs; 54 Nm. Vattenpumpen; Gängtätning (sillikon); 30 ft-lbs; 40 Nm. Ventilkåporna; Motorolja; 9 ft-lbs; 12 Nm. Tempratursensor; Gängtätning (sillikon); 20 ft-lbs; 27 Nm. Termostathuset; Motorolja; 30 ft-lbs; 40 Nm. Avgassystemet; Kopparpasta; 30 ft-lbs; 40 Nm. Startmotor; Motorolja; 35 ft-lbs; 47 Nm. Tändstiften; Inget; 20 ft-lbs; 27 Nm. Svänghjulet (Flexplate “Automat” eller Flywheel “koppling”); Gänglåsning (Loctite); 95 ft-lbs; 128 Nm. Kopplingsplattan; Gänglåsning (Loctite); 25 ft-lbs; 34 Nm. Svängningsdämparen (Centerbulten); Gänglåsning (Loctite); 160 ft-lbs; 217 Nm. Remskivan på svängningsdämparen; Gänglåsning (Loctite); 30 ft-lbs; 40 Nm. Växelådan mot blocket; Motorolja; 25 ft-lbs; 34 Nm. |
| --- | --- |